中国科学院软件研究所

4号楼北段3层办公室装修工程项目比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：中国科学院软件研究所4号楼北段3层办公室装修工程

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街4号，4号楼北段3层

四、项目具体要求

项目工作包括：

1.拆除工程

拆除原轻钢龙骨石膏板隔断、钢化玻璃隔断、窗户拆除、暖气拆除、工位家具拆除、强弱电拆除、垃圾运输。

2.装饰工程

（1）施工面积485平方米。

（2）施工内容涵盖装饰工程、强电工程、弱电工程、暖气工程、

具体施工量参照附件《中国科学院软件研究所4号楼北段3层办公室装修工程清单》

（3）办公室装修工程主要材料的品质要求为：材料品牌参照附件或高于附件的材料代替。

3.工程完成时间：

自合同签订后60天内完成本次更换工程。投标单位应具有按期完成工程的能力。合同中应约定工程超期的对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作，施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（周六至周日）。

五、投标单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2.不接受中标后再转标模式。

3.投标需要提交的资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）安全生产许可证；

（4）质量管理体系认证证书；

（5）环境管理体系认证证书；

（6）职业健康安全管理体系认证证书；

（7）投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

（8）被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

（9）报价（参照附件《中国科学院软件研究所4号楼北段3层办公室装修工程清单》。格式填写，并由第三方审计单位审核金额为工程最终价。

六、招标公告的踏勘时间

1.报名时间：2021年11月16日14点至16点，李经理，电话：62555575

2.现场踏勘：2021年11月17日上午9点至11点为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街4号，4号楼一层门口。

联系人：朱老师，电话：18600249985；李经理，电话：62555575

除现场踏勘外不再进行答疑。

3.投标文件送达时间、地点：

（1）送达时间：另行通知。

（2）投标（开标）地点：北京市海淀区中关村南四街4号，5号楼4层会议室。

七、投标报价和评标

1.本项目采取固定总价法来确定价格，投标单位按附件《中国科学院软件研究所4号楼北段3层办公室装修工程清单》的格式进行报价。最终按照双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2.招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

八、保修约定

工程保修期为1年，保修期内如出现问题，施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿。合同中应约定赔偿方案。

九、解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

2021年11月11日

附件：

| 中国科学院软件研究所4号楼北段三层办公室装修工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除运输项 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 1 | 新增实体墙部顶面矿棉板龙骨拆卸 | 平米 | 43 | 人工拆除 |
| 2 | 天花灯筒灯及电线管 | 平米 | 521 | 人工拆除 |
| 3 | 拆除石膏板隔断墙 | 平米 | 33 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 4 | 原工位拆除 | 平米 | 521 | 人工拆除有用的保护 |
| 5 | 破损墙面铲除 | 平米 | 150 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 6 | 工位强弱电拆除 | 平米 | 521 | 弱电标记保护 |
| 7 | 玻璃隔断 | 平米 | 63 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 8 | 暖气 | 组 | 22 | 人工拆除，报废 |
| 9 | 窗帘拆除 | 个 | 22 | 人工拆除，报废 |
| 10 | 窗户和窗台拆除 | 组 | 17 | 外墙保护 |
| 11 | 防火门拆除 | 套 | 2 | 人工拆除，垃圾装袋 |
| 12 | 垃圾清运和运输费 | 车 | 4 | 含新材料和垃圾清理 |
| 13 | 搬运费 |  | 1 | 含新材料上楼 |
| 二、新装修项 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 1 | 顶面修复和局部矿棉板更换 | 平米 | 150 | 龙牌吸音板，加厚轻钢龙（按实际增减项) |
| 2 | 水泥砖实墙两遍灰 | 平米 | 95 | 水泥砖和水泥沙子粉墙内加钢筋 |
| 3 | 新增墙面挂腻子 | 平米 | 220 | 挂网刮腻子俩遍 |
| 4 | 原有墙面和顶面打磨修补刮腻子 | 平米 | 580 | 立邦环保无味材料 |
| 5 | 墙面刷漆 | 平米 | 800 | 立邦环保净味涂料两遍 |
| 6 | 电梯和东侧双扇防火门 | 樘 | 2 | 双扇甲级100消防合格 |
| 7 | 会议室、3个办公室单扇防盗门 | 樘 | 4 | 单扇甲级100 |
| 8 | 断桥铝钢化外推膈音窗 | 平米 | 65 | 70系列玻璃钢化含安装 |
| 9 | 窗户安装五金件、密封胶、砂窗等 | 组 | 18 | 含安装 |
| 10 | 窗台仿大理石台面 | 组 | 18 | 含安装 |
| 11 | 品牌70精钢暖气 | 组 | 23 | 含安装测试(如需换管增项) |
| 12 | 暖气阀门和接头 | 个 | 46 | 铜芯铜件 |
| 13 | 暖气管道刷漆 | 项 | 1 |  |
| 14 | 水洗基材木地板 | 平米 | 570 | 品牌水洗基材强化环保含安装 |
| 15 | 踢脚线 | 延米 | 260 |  |
| 16 | 不锈钢走线地槽 | 延米 | 15 | 2个厚黑镜钢 |
| 三、强电项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 1 | 顶面长方灯 | 组 | 22 | 雷士600*1200LED |
| 2 | 顶面方灯 | 组 | 14 | 雷士600*600LED |
| 3 | 顶面长条灯 | 组 | 3 | 雷士1200*250LED |
| 4 | 照明线路改造 | 平米 | 521 | 穿管布线 |
| 5 | 工位墙面主线路和插座线路改造 | 延米 | 290 | 开槽穿管布4平方线 |
| 6 | 工位电路串联 | 延米 | 180 | 2，5平方线 |
| 7 | 五孔插座 | 个 | 180 |  |
| 8 | 面板开关 | 组 | 22 |  |
| 9 | 工位电路墙面保护箱 | 组 | 17 |  |
| 10 | 空调墙面保护箱 | 组 | 9 |  |
| 11 | 应急照明 | 组 | 4 |  |
| 12 | 消防指示灯 | 个 | 8 | 嵌入式钢化透明消防认证 |
| 四、弱电项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 工艺做法及材料说明 |
| 1 | 网线改造测试 | 延米 | 290 | 开槽穿管布线 |
| 2 | 工位网线安装 | 延米 | 180 | 模块面板 |
| 3 | 信息插座 | 个 | 100 |  |
| 4 | 六类模块 | 个 | 100 |  |
| 5 | 六类网线 | 箱 | 6 |  |